TÀI LIỆU 1: TỔNG QUAN VỀ RADAR VÀ TÍN HIỆU RADAR

# Giới thiệu chung về radar

## Khái niệm radar

Radar là một hệ thống sử dụng sóng radio để xác định khoảng cách (đo khoảng cách), hướng (góc phương vị và góc nâng) và vận tốc xuyên tâm của các vật thể so với vị trí đặt. Đây là một phương pháp xác định bằng sóng radio được sử dụng để phát hiện và theo dõi máy bay, tàu thuyền, tàu vũ trụ, tên lửa dẫn đường, xe cơ giới, các hiện tượng thời tiết và địa hình.

Thuật ngữ RADAR được Hải quân Hoa Kỳ đặt ra vào năm 1940 như một từ viết tắt của "phát hiện và đo khoảng cách bằng sóng radio. Thuật ngữ radar kể từ đó đã đi vào tiếng Anh và các ngôn ngữ khác như một từ viết tắt, một danh từ chung, không còn viết hoa.

## Nguyên lý hoạt động cơ bản của radar

Radar hoạt động dựa trên nguyên lý phát và thu sóng điện từ, kết hợp với việc phân tích tín hiệu phản xạ từ mục tiêu để xác định các thông tin như cự ly, vận tốc và vị trí góc.

Quá trình hoạt động của một hệ thống radar điển hình bao gồm các bước sau:

Bước 1: Phát tín hiệu (Transmission)

Radar phát tín hiệu điện từ có tần số cao (RF signal) thông qua anten vào không gian. Tín hiệu có thể là:

- xung (pulse)

- sóng liên tục (CW)

- tín hiệu biến tần (chirp – FMCW)

Bước 2: Lan truyền trong không gian (Propagation)

Sóng điện từ lan truyền trong môi trường với vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng:

c≈3×108 m/s

Bước 3: Phản xạ từ mục tiêu (Reflection)

Khi sóng gặp mục tiêu, một phần năng lượng sẽ bị phản xạ trở lại radar. Mức độ phản xạ phụ thuộc vào:

- kích thước mục tiêu

- hình dạng

- vật liệu

- góc chiếu

Đặc trưng bởi đại lượng RCS (Radar Cross Section).

Bước 4: Thu tín hiệu (Reception)

Radar sử dụng anten để thu tín hiệu phản xạ (echo signal). Tín hiệu thu được thường rất yếu và chứa nhiễu.

Bước 5: Xử lý tín hiệu (Signal Processing)

Tín hiệu thu được được xử lý để trích xuất thông tin mục tiêu:

Tính cự ly (Range):

R=ct2

Tính vận tốc (Doppler):

fD=2vλ

Xác định góc (Angle): thông qua hướng anten hoặc hệ thống anten mảng

## Phương trình radar cơ bản

Phương trình radar cơ bản mô tả mối quan hệ giữa công suất tín hiệu thu được tại radar và các tham số của hệ thống cũng như mục tiêu. Đây là công cụ quan trọng để:

- đánh giá khả năng phát hiện mục tiêu

- xác định tầm hoạt động của radar

- phân tích hiệu quả hệ thống

Công suất Pr trở lại anten thu được, cho bởi phương trình:

Pr=PtGtArσF44π)2Rt2Rr2

Trong phương trình trên:

Pt– công suất phát

- Radar phát càng mạnh → tín hiệu thu càng lớn

Gt– gain anten phát

- Anten càng “hướng tốt” → năng lượng tập trung hơn

Ar– diện tích thu hiệu dụng

- Anten thu càng lớn → thu được nhiều năng lượng hơn

Có thể viết lại:

Ar=Grλ24π

σ– RCS (Radar Cross Section)

- Tín hiệu radar, là thước đo mức độ dễ phát hiện của một vật thể bằng radar. RCS càng lớn cho thấy vật thể đó càng dễ bị phát hiện.

F– hệ số môi trường (propagation factor)

- ảnh hưởng của:

  - phản xạ nhiều đường (multipath)

  - che khuất (shadowing)

  - môi trường

Trong lý tưởng: F=1

Rt,Rr– khoảng cách

- Rt: radar tới mục tiêu

- Rr: mục tiêu tới radar

# Chức năng, nhiệm vụ, nguyên lý hoạt động, tham số của một số loại radar

## Radar xung (Pulse Radar)

Chức năng: Phát hiện mục tiêu và đo khoảng cách

Nhiệm vụ

- Giám sát không gian

- Cảnh giới quân sự

Nguyên lý

- Phát xung → nhận echo

- Tính thời gian trễ:

R=ct2

Các tham số quan trọng

- PRF

- Pulse width

- Peak power

- Range resolution

## Radar Doppler

Chức năng

- Đo vận tốc mục tiêu

Nhiệm vụ

- Radar giao thông

- Theo dõi mục tiêu bay

Nguyên lý

- Phát sóng liên tục (CW)

- Radar phát sóng với tần số f0

- Tín hiệu phản xạ từ mục tiêu

- Nếu mục tiêu đứng yên → không có thay đổi tần số

- Nếu mục tiêu chuyển động với vận tốc v, tín hiệu phản xạ sẽ có tần số:

fr=f0±fD

- Tính toán Doppler

fD=2vλ

Trong đó:

- fD: tần số Doppler

- v: vận tốc mục tiêu

- λ: bước sóng

- Xác định vận tốc

v=fDλ2

Các tham số quan trọng

- Doppler frequency

- Velocity resolution

- Carrier frequency

## Radar Pulse-Doppler

Chức năng

Là loại radar kết hợp:

- Radar xung (Pulse Radar) dùng để đo khoảng cách

- Hiệu ứng Doppler dùng để đo vận tốc

Nhiệm vụ

- Radar quân sự (máy bay, tên lửa)

- Radar phòng không

- Radar tracking

Nguyên lý hoạt động

- Phát xung

- Radar phát chuỗi xung liên tiếp:

s(t)

-  Nhận echo

- Tín hiệu phản xạ từ mục tiêu:

r(t-τ)

với:

τ=2Rc

- Xác định khoảng cách (Range)

R=c⋅t2

- t: thời gian trễ

- c: tốc độ ánh sáng

- Xác định Doppler

fD=2vλ

v: vận tốc mục tiêu

Các tham số quan trọng

| Tham số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Range | R=c⋅t2 | Khoảng cách |
| Doppler | fD=2vλ | Dịch tần |
| Velocity | v=λfD2 | Vận tốc |
| Range resolution | ΔR=c2B | Độ phân giải |
| PRF | PRF=1Tr | Tần số lặp xung |

## Radar FMCW

Là hệ thống radar sử dụng tín hiệu liên tục (continuous wave) với tần số được điều chế theo thời gian (frequency modulation), thường dưới dạng chirp tuyến tính.

Chức năng

Radar FMCW có chức năng chính là:

- Đo khoảng cách (Range) tới mục tiêu

- Đo vận tốc (Velocity) của mục tiêu

- Phát hiện và theo dõi mục tiêu trong môi trường có nhiễu

Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng:

- Phân biệt nhiều mục tiêu cùng lúc

- Hoạt động với công suất thấp

- Đạt độ phân giải cao trong đo khoảng cách

Nhiệm vụ

- Dẫn đường và Đo độ cao (Altimetry)

- Giám sát mặt đất và ven biển (LPI - Low Probability of Intercept).

- Dẫn đường cho Tên lửa tự tìm mục tiêu (Missile Seeker).

- Phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (C-UAS).

Nguyên lý hoạt động

- Phát tín hiệu chirp

f(t)=f0+kt

- k=BT: độ dốc tín hiệu

- Nhận tín hiệu phản xạ

Tín hiệu nhận bị trễ:

τ=2Rc

- Trộn tín hiệu

Tạo ra tín hiệu beat:

fb=Sτ+fD

- Tính khoảng cách

R=cfb2k

- Tính vận tốc (Doppler)

fD=2vλ

Các tham số quan trọng

| Tham số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Bandwidth | B | Độ rộng băng thông |
| Range | R=c⋅t2 | Khoảng cách |
| Chirp duration | Tc | Thờ gian phát một chirp |
| Slope S | S=BTc | Độ dốc tần số |
| Beat frequency fb | Sτ+fD | Tần số sau khi mixing |
| Doppler | fD=2vλ | Dịch tần |
| Số chirp N | N | Số chirp trong một frame |
| Tần số lấy mẫu fs | fs | Tần số ADC áp dụng cho mixed signal |
| PRF | PRF=1Tr | Tần số lặp xung |

## Radar MTI (Moving Target Indicator)

Chức năng

Radar MTI là hệ radar được thiết kế để phát hiện mục tiêu chuyển động trong môi trường có nhiễu nền (clutter).

- Lọc mục tiêu tĩnh (Clutter Rejection)

- Tăng khả năng phát hiện mục tiêu chuyển động

- Tiền xử lý cho các hệ radar cao hơn

Nhiệm vụ

- Phát hiện mục tiêu trong nhiễu địa vật

- Cảnh giới bầu trời và Phòng không

- Giám sát mặt biển (Maritime Surveillance)

- Trinh sát mặt đất (Ground Surveillance)

Nguyên lý hoạt động

- Phát xung radar tuần tự

- Radar phát các xung cách nhau bởi PRI:

PRI=1PRF

- Thu tín hiệu phản xạ

Với mỗi xung:

- thu được tín hiệu echo

- tạo chuỗi theo thời gian (slow-time)

- So sánh tín hiệu giữa các xung

Nguyên lý chính:

- mục tiêu tĩnh → tín hiệu giống nhau

- mục tiêu chuyển động → pha thay đổi

- Delay Line Canceller (bộ lọc MTI)

Công thức:

y[n]=x[n]-x[n-1]

Trường hợp 1: Mục tiêu tĩnh

x[n]≈x[n-1]⇒y[n]≈0, bị triệt tiêu

Trường hợp 2: Mục tiêu chuyển động

x[n]≠x[n-1]⇒y[n]≠0, được giữ lại

Các tham số quan trọng

| Tham số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Blind Speed | vb=nλPRF2 | Vận tốc mà MTI không phát hiện được |
| Số bậc bộ lọc MTI | - | Càng nhiều bậc thì bộ lọc càng tốt hơn |
| Tần số mang | fc | Tần số của sóng radar được phát ra |
| Slope S | S=BTc | Độ dốc tần số |
| Tần số Doppler | fD=2vλ | Độ dịch tần |
| Số chirp N | N | Số chirp trong một frame |
| Tần số lấy mẫu fs | fs | Tần số ADC áp dụng cho mixed signal |
| PRF | PRF=1Tr | Tần số lặp xung |

## Radar CW

Chức năng: Radar CW phát sóng liên tục với tần số không đổi và sử dụng hiệu ứng Doppler để đo vận tốc mục tiêu

- Phát hiện chuyển động

- Đo vận tốc mục tiêu

- Giám sát tốc độ

Nhiệm vụ:

- Chiếu xạ mục tiêu cho Tên lửa (Target Illumination)

- Phát hiện và Theo dõi mục tiêu bay thấp

- Đo lường vận tốc tức thời

- Ngòi nổ cận đích (Proximity Fuze)

Nguyên lý hoạt động

- Phát sóng liên tục

st(t)=Acos⁡(2πfct)

- Thu tín hiệu phản xạ

+ Nếu mục tiêu đứng yên:

- tần số không đổi

+ Nếu mục tiêu chuyển động:

fr=fc+fD

- Mixing

smix(t)=st(t)⋅sr(t)

Sau lọc:

fb=fD
Beat frequency chính là Doppler

Các tham số quan trọng

| Tham số | Công thức | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Tần số mang | fc | Ảnh hưởng trực tiếp đến Doppler |
| Tần số Doppler | fD=2vλ | Độ dịch tần |
| Công suất phát | P | Công suất phát |
| Độ nhạy thu | - | Quyết định khả năng phát hiện mục tiêu nhỏ |

## Monopulse radar

Là radar dùng kỹ thuật so sánh tín hiệu tổng và tín hiệu hiệu để xác định sai số góc của mục tiêu so với trục ngắm. Điểm rất quan trọng là nó có thể ước lượng vị trí góc của mục tiêu từ một xung phản xạ duy nhất, nên được dùng rất nhiều trong radar bám mục tiêu và radar điều khiển hỏa lực.

Chức năng

- xác định sai số góc của mục tiêu rất nhanh và chính xác,

- hỗ trợ bám mục tiêu theo phương vị và góc tà,

- giữ mục tiêu trên trục bám của anten/búp sóng,

- cung cấp dữ liệu chính xác cho điều khiển hỏa lực, dẫn tên lửa, hoặc các hệ thống tracking.

Nhiệm vụ

- Đo sai số góc của mục tiêu

- Hỗ trợ vòng bám mục tiêu

- Tăng độ chính xác cho radar điều khiển hỏa lực

Nguyên lý hoạt động của Monopulse radar

- Ý tưởng cơ bản

Monopulse radar thường dùng anten hoặc mảng anten chia thành nhiều phần tử/kênh thu. Từ các tín hiệu thu này, bộ so sánh sẽ tạo ra:

- kênh tổng Σ

- kênh hiệu theo phương vị Δaz

- kênh hiệu theo góc tà Δel

Trong một số cấu hình còn có thêm kênh hiệu chéo.

- Khi mục tiêu nằm đúng trên trục ngắm

Nếu mục tiêu ở đúng boresight:

- tín hiệu tổng lớn,

- tín hiệu hiệu gần bằng 0.

Điều này có nghĩa là radar đang ngắm rất gần đúng tâm mục tiêu.

- Khi mục tiêu bị lệch khỏi trục ngắm

Nếu mục tiêu lệch khỏi tâm búp sóng:

- các kênh thu không còn cân bằng,

- kênh hiệu xuất hiện giá trị dương hoặc âm,

- dấu và độ lớn của tín hiệu hiệu cho biết hướng lệch và mức lệch.

- Tỷ số dùng để ước lượng sai số góc

Nguyên lý monopulse thường dựa trên tỷ số gần dạng:

ΔΣ

Tỷ số này liên hệ với sai số góc mục tiêu so với trục bám.

Các tham số quan trọng

| Tham số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Góc phương vị Azimuth | Là góc ngang của mục tiêu so với hướng chuẩn |
| Góc tà / độ cao Elevation | Là góc đứng của mục tiêu |
| Kênh tổng Σ | Kênh tổng phản ánh mức năng lượng thu chính và thường đạt cực đại khi mục tiêu nằm gần trục bám |
| Kênh hiệu Δ | Kênh hiệu là phần cốt lõi để tính sai số góc. Trong hệ 2D thường có: kênh hiệu phương vị, kênh hiệu góc tà |
| Tỷ số Δ/Σ | Đây là tham số xử lý rất quan trọng, vì nó được dùng để suy ra sai số góc mục tiêu. |
| Beamwidth / độ rộng búp sóng | Độ rộng búp sóng ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy với sai số góc. Búp sóng hẹp thường cho độ chính xác góc cao hơn. |
| SNR / tỷ số tín hiệu trên nhiễu | Nếu echo yếu hoặc nhiễu lớn thì việc ước lượng tỷ số Δ/Σ sẽ kém ổn định hơn, làm tăng sai số bám. |
| Sai lệch biên độ và pha giữa các kênh | Lệch biên độ và pha trong phần cứng/comparator có thể làm đầu ra thay đổi và ảnh hưởng chất lượng ước lượng góc |
| PRF / chu kỳ lặp xung | Với radar xung hoặc tracking radar dùng tín hiệu xung, PRF ảnh hưởng đến cập nhật đo, Doppler và vùng mơ hồ cự ly/tốc độ. Đây là tham số thiết kế nền tảng. |

## Phased Array Radar

Phased Array Radar là radar dùng mảng nhiều phần tử anten và điều khiển pha tín hiệu trên từng phần tử để tạo và lái búp sóng theo hướng mong muốn mà không cần quay cơ khí toàn bộ anten.z

Chức năng

- quét không gian rất nhanh,

- phát hiện mục tiêu,

- bám mục tiêu,

- đo góc đến của tín hiệu,

- hỗ trợ xử lý range, Doppler, và trong nhiều hệ còn thực hiện đa chùm sóng / nhiều chức năng cùng lúc.

Nhiệm vụ

- Tìm kiếm và giám sát không gian

- Bám một hoặc nhiều mục tiêu

- Đo góc chính xác nhờ xử lý không gian

- Kết hợp với xử lý range–Doppler

Nguyên lý hoạt động

- Cấu trúc cơ bản

Radar mảng pha gồm một tập hợp nhiều phần tử anten sắp theo cấu hình nhất định, ví dụ:

- mảng thẳng,

- mảng phẳng,

- mảng có subarray.

Mỗi phần tử hoặc mỗi nhóm phần tử được cấp tín hiệu với pha khác nhau. Khi các sóng từ từng phần tử cộng lại trong không gian, chúng tạo thành một búp sóng tổng hợp mạnh theo hướng mong muốn

- Lái búp sóng bằng điều khiển pha

Đây là nguyên lý cốt lõi.

Nếu thay đổi pha giữa các phần tử:

- theo một quy luật nhất định,

- thì vị trí cực đại của giản đồ bức xạ sẽ quay sang hướng mới.

Tức là radar không cần quay anten vật lý; chỉ cần đổi phân bố pha là đã “nhìn” sang hướng khác.

- Beamforming ở phát và thu

- Ở phía phát, radar điều khiển pha để tập trung năng lượng theo hướng mục tiêu.

- Ở phía thu, radar kết hợp tín hiệu từ nhiều phần tử để tăng nhạy theo hướng quan tâm và giảm ảnh hưởng của nguồn ngoài hướng đó.

Các tham số quan trọng

| Tham số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Số phần tử anten | Số phần tử càng lớn thì khả năng tạo búp sóng và điều khiển không gian càng mạnh. |
| Khoảng cách giữa các phần tử | Khoảng cách phần tử ảnh hưởng đến: hình dạng búp sóng, grating lobes, khả năng quét góc hiệu quả. |
| Góc quét điện tử | Là miền góc mà radar có thể lái búp sóng bằng điện tử. Góc quét càng lớn thì vùng quan sát tức thời càng linh hoạt, nhưng thường đi kèm suy giảm hiệu năng ở mép quét. |
| Beamwidth / độ rộng búp sóng | Độ rộng búp sóng ảnh hưởng trực tiếp đến độ nhạy với sai số góc. Búp sóng hẹp thường cho độ chính xác góc cao hơn. |
| Side lobe level | Mức thùy phụ ảnh hưởng đến khả năng chống nhiễu, chống tín hiệu giả và độ sạch của giản đồ bức xạ |
| Tần số làm việc | Tần số sóng mang ảnh hưởng đến: kích thước anten, bước sóng, khoảng cách phần tử theo đơn vị bước sóng, độ phân giải góc và suy hao truyền sóng. |
| Công suất phát và cấu trúc T/R module | Đặc tính của từng T/R module ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng phát xạ, khả năng tạo chùm sóng, độ tin cậy và tính linh hoạt của toàn hệ |
| SNR | Toàn bộ việc phát hiện, bám, ước lượng góc, range và Doppler đều phụ thuộc vào chất lượng echo thu được, đặc trưng bởi SNR |
| Khả năng đa chùm và tốc độ chuyển chế độ | Nhiều hệ radar mảng pha hiện đại có thể chuyển nhanh giữa các nhiệm vụ như tìm kiếm, bám, dẫn bắn hoặc tạo nhiều chùm cùng lúc. |
| Độ chính xác góc / DOA | Vì mảng pha gắn chặt với xử lý không gian, tham số về độ chính xác xác định hướng đến của mục tiêu là cực kỳ quan trọng. |

## Radar bám mục tiêu

Chức năng

- khóa mục tiêu sau khi mục tiêu đã được phát hiện,

- đo liên tục các tham số vị trí của mục tiêu,

- tính sai lệch góc giữa hướng anten và hướng thật của mục tiêu,

- điều khiển búp sóng/anten để luôn giữ mục tiêu trong vùng bám,

- cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống điều khiển hỏa lực, dẫn tên lửa hoặc đánh chặn.

Nhiệm vụ

- Theo dõi tọa độ mục tiêu

- Ước lượng quỹ đạo mục tiêu

- Hỗ trợ điều khiển hỏa lực / dẫn tên lửa

- Phân biệt sai lệch góc rất nhỏ

Nguyên lý hoạt động

- Phát hiện hoặc nhận chỉ thị mục tiêu

Mục tiêu thường được radar tìm kiếm hoặc radar cảnh giới phát hiện trước. Sau đó, radar bám nhận tọa độ gần đúng ban đầu để quay anten/búp sóng tới vùng có mục tiêu.

- Chiếu sóng vào mục tiêu và thu echo phản xạ

Radar phát sóng điện từ, mục tiêu phản xạ lại, radar thu echo để đo cự ly, góc và có thể cả Doppler.

- Tạo tín hiệu sai số bám

Radar so sánh hướng trục anten hiện tại với vị trí thật của mục tiêu. Nếu mục tiêu lệch khỏi trục bám, hệ sẽ sinh ra tín hiệu sai số góc để biết mục tiêu đang lệch sang trái/phải hay lên/xuống. Với monopulse, sai số góc được suy ra từ các kênh sum, azimuth difference, elevation difference.

- Điều khiển anten hoặc búp sóng

Vòng bám dùng tín hiệu sai số để quay anten cơ khí hoặc hiệu chỉnh búp sóng điện tử sao cho trục bám quay về đúng hướng mục tiêu.

- Cập nhật liên tục

Quá trình này lặp liên tục để radar luôn “giữ khóa” lên mục tiêu đang chuyển động.

Các tham số quan trọng

| Tham số | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Cự ly mục tiêu Range | Là khoảng cách nghiêng từ radar đến mục tiêu. Đây là một trong các tọa độ cơ bản mà tracking radar phải đo chính xác. |
| Góc phương vị Azimuth | Là góc ngang của mục tiêu so với hướng chuẩn |
| Góc tà / độ cao Elevation | Là góc đứng của mục tiêu |
| Doppler / vận tốc xuyên tâm | Nếu radar khai thác Doppler, nó có thể đo thành phần vận tốc dọc theo đường ngắm |
| Độ chính xác góc | Là tham số rất quan trọng với radar bám mục tiêu, vì sai số góc nhỏ quyết định chất lượng bám và độ chính xác dẫn bắn. |
| Tần số làm việc fc | Tần số sóng mang ảnh hưởng đến anten, băng tần hoạt động, suy hao truyền sóng, khả năng phân giải góc và ứng dụng của radar. |
| Băng thông B | Băng thông liên hệ chặt với độ phân giải cự ly; trong nhiều hệ radar, băng thông càng lớn thì khả năng tách mục tiêu theo cự ly càng tốt. |
| PRF / chu kỳ lặp xung | Với radar xung hoặc tracking radar dùng tín hiệu xung, PRF ảnh hưởng đến cập nhật đo, Doppler và vùng mơ hồ cự ly/tốc độ. Đây là tham số thiết kế nền tảng. |

## Radar điều khiển hỏa lực (Fire-Control Radar)

Radar điều khiển hỏa lực là radar dùng để cung cấp dữ liệu chính xác cho hệ thống vũ khí như pháo, tên lửa tầm ngắn hoặc hệ đánh chặn.

Chức năng

- phát hiện hoặc nhận mục tiêu từ radar khác,

- bám chính xác mục tiêu,

- đo liên tục các tham số như cự ly, tốc độ xuyên tâm, góc phương vị, góc tà,

- cung cấp dữ liệu cho hệ điều khiển bắn, hệ dẫn tên lửa hoặc pháo phòng không. Radartutorial mô tả fire-control radar là radar ước lượng range, range-rate, azimuth angle và elevation angle khi đã phát hiện được mục tiêu.

Nhiệm vụ

- Nhận chỉ thị mục tiêu

- Bám mục tiêu với độ chính xác cao

- Cung cấp dữ liệu cho vũ khí

- Hỗ trợ đánh chặn mục tiêu cơ động

Nguyên lý hoạt động

-  Chu trình tổng quát

Nguyên lý chung có thể hiểu theo chuỗi sau:

- mục tiêu được phát hiện bởi radar cảnh giới hoặc chính radar này,

- radar quay/steer búp sóng tới mục tiêu,

- hệ thống bám mục tiêu liên tục,

- radar đo các tham số mục tiêu,

- dữ liệu được gửi tới máy tính điều khiển hỏa lực hoặc hệ dẫn bắn để ra lệnh cho vũ khí.

- Đo các tham số mục tiêu

Một fire-control radar điển hình đo:

- range: khoảng cách đến mục tiêu,

- range-rate / Doppler: tốc độ xuyên tâm,

- azimuth: góc phương vị,

- elevation: góc tà.

Đây là các tham số cốt lõi để giải bài toán ngắm bắn và đánh chặn.

- Bám góc chính xác

Nhiều radar điều khiển hỏa lực dùng monopulse để tạo tín hiệu sai số góc rất chính xác và giữ mục tiêu trên trục ngắm.

- Tích hợp với hệ vũ khí

Sau khi có dữ liệu mục tiêu, radar điều khiển hỏa lực không dừng ở mức hiển thị mà còn tích hợp với weapon control system để điều khiển pháo hoặc hỗ trợ tên lửa tấn công mục tiêu. Đây là điểm khác với radar giám sát thông thường.