Hệ thống DRFM

## Tổng quan về DRFM

DRFM (Digital Radio Frequency Memory) là công nghệ lưu trữ tín hiệu tần số vô tuyến dưới dạng số, sau đó tái tạo và phát lại tín hiệu đó với các chỉnh sửa có chủ đích để đánh lừa radar đối phương. Về bản chất, DRFM cho phép hệ thống thu tín hiệu radar, số hóa, lưu trữ, xử lý và phát lại một bản sao rất giống tín hiệu thật.

Khác với gây nhiễu tạp chỉ phát năng lượng mạnh để che lấp tín hiệu radar, DRFM thuộc nhóm gây nhiễu lừa đối phương (deception jamming), tức là làm radar nhận sai thông tin thay vì chỉ làm giảm khả năng quan sát. Nhờ khả năng giữ được các đặc trưng quan trọng của tín hiệu như biên độ, pha, tần số và dạng sóng, DRFM có thể tạo ra tín hiệu giả có độ tương đồng cao với tín hiệu phản xạ thật từ mục tiêu.

Về nguyên lý chung, hệ thống DRFM sẽ thu tín hiệu radar phát tới, chuyển tín hiệu sang dạng số, lưu vào bộ nhớ, sau đó xử lý để thay đổi một số tham số như độ trễ thời gian, dịch tần Doppler, biên độ hoặc pha, rồi phát lại tín hiệu này về phía radar. Kết quả là radar có thể hiểu sai về cự ly, tốc độ, góc hướng hoặc số lượng mục tiêu.

Công nghệ DRFM đặc biệt quan trọng trong tác chiến điện tử vì nó là nền tảng cho nhiều kỹ thuật gây nhiễu tạo giả như giả cự ly, giả tốc độ, giả góc, tạo nhiều mục tiêu giả, RGPO và VGPO. Do đó, nghiên cứu DRFM không chỉ giúp hiểu cơ chế đánh lừa radar mà còn là cơ sở để phân tích các thuật toán gây nhiễu và đánh giá thách thức công nghệ khi triển khai thực tế.

## Thành phần của hệ thống DRFM

### Anten thu

Chức năng của anten thu là thu tín hiệu radar phát đến từ đối phương và đưa tín hiệu đó vào hệ thống DRFM. Nhiệm vụ của nó là bảo đảm hệ thống có được tín hiệu đầu vào đúng dải tần và đủ chất lượng để các khối phía sau có thể xử lý tiếp. Đây là điểm bắt đầu của toàn bộ chuỗi thu–lưu–xử lý–phát lại. Việc DRFM phải thu được tín hiệu radar trước khi lưu và tái tạo là phù hợp với nguyên lý chung của kỹ thuật DRFM.

### Khối RF Front-End

Khối RF Front-End có chức năng tiếp nhận tín hiệu RF từ anten, lọc chọn dải tần cần thiết và điều hòa mức tín hiệu trước khi tín hiệu được đưa sang các bước chuyển đổi tiếp theo. Nhiệm vụ chính của khối này là bảo đảm tín hiệu radar thu được đủ sạch, đủ ổn định và phù hợp để hạ tần và số hóa. Trong các kiến trúc DRFM/EW, phần thu phát RF là thành phần nền tảng để hệ thống có thể làm việc với tín hiệu radar thật ngoài môi trường.

### Khối hạ tần (Down-Converter / Mixer / Local Oscillator)

Chức năng của khối hạ tần là chuyển tín hiệu radar từ RF cao tần xuống IF hoặc baseband để thuận lợi hơn cho ADC và xử lý số. Nhiệm vụ của nó là giữ lại thông tin quan trọng của tín hiệu nhưng đưa tín hiệu về miền tần số dễ lấy mẫu hơn. Các mô tả kiến trúc DRFM trong bằng sáng chế EW cho thấy chuỗi xử lý thường có receiver, mixer và local oscillator trước khi số hóa và lưu bộ nhớ.

### Bộ chuyển đổi tương tự–số (ADC)

ADC có chức năng biến tín hiệu tương tự thành dữ liệu số. Nhiệm vụ của ADC là đưa tín hiệu radar vào miền số để DRFM có thể lưu trữ, xử lý và tái tạo lại sau này. Vì DRFM là “Digital Radio Frequency Memory”, bước số hóa là bắt buộc. Các mô tả kỹ thuật và bằng sáng chế DRFM đều xem việc lấy mẫu/số hóa tín hiệu là bước cốt lõi của hệ thống.

### Bộ nhớ số (Digital Memory / RAM)

Bộ nhớ số có chức năng lưu các mẫu tín hiệu radar đã được số hóa. Nhiệm vụ của nó là cho phép hệ thống giữ lại tín hiệu trong một khoảng thời gian, sau đó phát lại ngay hoặc phát lại có chỉnh sửa. Bài báo MDPI mô tả phần DRFM thực hiện chức năng cốt lõi là ghi xung tín hiệu vào RAM và hỗ trợ ghi/phát lại, còn bằng sáng chế cũng nêu DRFM đóng vai trò như một bộ nhớ số chứa tín hiệu radar để phục vụ ECM.

### Khối xử lý số (DSP / FPGA)

Đây là khối có chức năng xử lý tín hiệu đã lưu để tạo ra dạng tín hiệu giả mong muốn. Nhiệm vụ của nó là sửa đổi một phần hoặc toàn bộ tham số tín hiệu, ví dụ thay đổi trễ thời gian, pha, biên độ hoặc các tham số khác tùy theo kỹ thuật deception cần tạo ra. Rohde & Schwarz nêu rõ DRFM cho phép modifying some or all of the signal parameters, còn bài báo MDPI cho thấy DRFM hiện đại thường dựa trên FPGA, với các bộ thu/phát coherent và kiến trúc xử lý số rộng băng.

### Bộ chuyển đổi số–tương tự (DAC)

DAC có chức năng chuyển tín hiệu số sau xử lý trở lại dạng tương tự. Nhiệm vụ của nó là chuẩn bị tín hiệu để đưa qua khối nâng tần và phát ra ngoài môi trường RF. Nếu ADC là cửa vào miền số, thì DAC là cửa ra khỏi miền số để tín hiệu giả có thể trở lại thành sóng vô tuyến thực. Vai trò này là một phần tất yếu của chuỗi tái tạo tín hiệu trong DRFM.

### Khối nâng tần (Up-Converter)

Khối nâng tần có chức năng đưa tín hiệu sau DAC từ IF/baseband trở lại dải RF thích hợp để radar đối phương có thể thu nhận nó như một echo thật. Nhiệm vụ của khối này là tái lập đúng miền tần số cần thiết cho tín hiệu giả trước khi phát. Trong các kiến trúc DRFM/EW, sau giai đoạn lưu và xử lý số, tín hiệu cần được tái tạo ở miền RF để trở thành một tín hiệu gây nhiễu lừa có ích.

### Bộ khuếch đại công suất

Chức năng của bộ khuếch đại công suất là nâng công suất tín hiệu giả lên mức đủ lớn để phát về phía radar. Nhiệm vụ của nó là bảo đảm tín hiệu tái tạo không chỉ đúng dạng mà còn đủ mạnh để radar tiếp nhận và xử lý. Nếu tín hiệu giả quá yếu, hiệu quả deception sẽ thấp. Trong các hệ thống DRFM/EW thực tế, phần transmitter là một thành phần bắt buộc để đưa tín hiệu ECM ra không gian điện từ.

### Anten phát

Anten phát có chức năng phát tín hiệu giả đã được tái tạo và khuếch đại ra ngoài môi trường. Nhiệm vụ của nó là hướng năng lượng RF mang nội dung giả về phía radar đối phương để radar nhận tín hiệu đó như tín hiệu phản xạ thật hoặc một echo bị thao túng. Các mô tả về hệ EW/DRFM đều bao hàm chuỗi thu–xử lý–phát lại, nên anten phát là phần tử đầu cuối không thể thiếu.

## Nguyên lý hoạt động

DRFM (Digital Radio Frequency Memory) về bản chất là một bộ thu phát có khả năng số hóa, ghi vào bộ nhớ, chỉnh sửa và phát lại chính tín hiệu radar đã thu được. Ở mức cơ bản nhất, một hệ DRFM gồm các khối: receiver, ADC, bộ nhớ số, DSP/khối điều khiển EA, DAC và transmitter; tức là nó không tự “bịa” ra một sóng radar hoàn toàn mới từ đầu, mà lấy chính tín hiệu của radar đối phương làm nguyên liệu để tạo tín hiệu giả có độ giống cao.

### Bước 1: Thu tín hiệu radar đối phương

Khi radar đối phương phát xung hoặc waveform về phía mục tiêu, anten và khối thu của DRFM sẽ thu tín hiệu tới (incident waveform). Trong các kiến trúc DRFM/EW điển hình, tín hiệu này đi qua RF acquisition chain gồm anten thu, signal conditioning và downconversion trước khi được đưa vào miền số. Nói đơn giản, DRFM phải “nghe lén” chính xác tín hiệu radar đang phát ra trước khi có thể sao chép và đánh lừa lại radar đó.

### Bước 2: Hạ tần và số hóa tín hiệu

Sau khi thu, tín hiệu RF cao tần thường được trộn với dao động nội (local oscillator) để hạ xuống IF hoặc baseband, vì xử lý trực tiếp ở RF rất khó và đòi hỏi phần cứng cực nhanh. Bằng sáng chế về DRFM mô tả rõ chuỗi này: tín hiệu radar được receiver thu, sau đó được local oscillator và mixer/LPF dịch xuống baseband, rồi mới đi vào ADC để số hóa. Nói cách khác, DRFM biến một waveform vô tuyến liên tục ngoài không gian thành một dãy mẫu số có thể lưu trong bộ nhớ và xử lý bằng logic số.

### Bước 3: Ghi waveform vào bộ nhớ số

Sau ADC, các mẫu số của tín hiệu radar được ghi vào bộ nhớ số. Đây chính là phần “Memory” trong Digital Radio Frequency Memory. MDPI mô tả DRFM như “digital equivalent of a tape recorder for radar signals”, còn bằng sáng chế US7081846B1 nêu rõ tín hiệu sau số hóa được stored in DRFM dưới dạng một phiên bản lấy mẫu của waveform radar. Nhờ bộ nhớ này, DRFM có thể giữ lại tín hiệu, phát lại ngay, phát lại có trễ, hoặc đọc ra nhiều lần để tạo nhiều echo giả.

### Bước 4: Phân tích và đồng bộ thời gian phát lại

Một hệ DRFM thực tế không chỉ ghi rồi phát lại “ngẫu nhiên”, mà còn phải theo dõi thời điểm đến của xung radar và xác định lúc nào cần phát lại. US7081846B1 cho biết hệ thống thường có pulse tracker để dự đoán thời điểm xung tiếp theo xuất hiện, sau đó tạo timing signal để ra lệnh cho DRFM đọc dữ liệu đã lưu. Đây là điểm rất quan trọng: nếu tín hiệu giả phát sai thời điểm, radar có thể loại bỏ nó; còn nếu phát đúng cửa sổ xử lý, radar sẽ dễ nhầm nó là echo thật từ mục tiêu.

### Bước 5: Chỉnh sửa waveform trong miền số

Sau khi đã có bản sao số của tín hiệu radar, DRFM sẽ chỉnh sửa một số tham số của waveform trước khi phát lại. Rohde & Schwarz mô tả bản chất của DRFM jammer là khả năng thay đổi một hoặc tất cả các tham số của tín hiệu để tạo deception. Về kỹ thuật, khối DSP/FPGA có thể tác động lên thời gian, biên độ, pha hoặc cách đọc bộ nhớ; từ đó tạo ra tín hiệu giả mà radar vẫn thấy “giống thật” vì nó xuất phát từ tín hiệu gốc của chính radar.

Cách dễ hiểu nhất là:

- thêm trễ thời gian → radar tưởng mục tiêu ở xa hơn/gần hơn;

- thay đổi pha hoặc Doppler tương đương → radar tưởng mục tiêu có vận tốc khác;

- thay đổi biên độ → radar tưởng mục tiêu có RCS/cường độ phản xạ khác;

- đọc lại nhiều lần hoặc chồng nhiều bản sao → radar thấy nhiều mục tiêu giả.

### Bước 6: Đọc bộ nhớ theo cách “có chủ đích” để tạo lừa đối phương

Nguyên lý phát lại không nhất thiết chỉ là y nguyên đúng waveform cũ. US7081846B1 cho thấy dữ liệu số có thể được đọc ra theo clock khác với clock ghi vào, từ đó tạo waveform ECM mới. Ví dụ trong bằng sáng chế này, dữ liệu được ghi theo một tần số lấy mẫu nhất định, rồi đọc ra vào DAC ở tốc độ cao hơn để tạo dạng nhiễu kiểu smeared spectrum. Điều này cho thấy DRFM không chỉ là máy ghi âm phát lại, mà là một bộ nhớ waveform có thể điều khiển cách phát lại để làm thay đổi hiệu ứng radar thu được.

Một ví dụ hiện đại hơn là bằng sáng chế về convolutional DRFM jamming: waveform thu được sau số hóa được convolve với một range trace memory chứa các xung rời rạc. Kết quả của phép chập là tạo ra nhiều phiên bản trễ của cùng waveform, rồi cộng chúng lại để thành một tín hiệu tổng. Cách này cho phép tạo ra nhiều false target dày đặc theo từng range bin, thậm chí khác nhau về biên độ và pha để mô phỏng kích thước mục tiêu hoặc vận tốc xuyên tâm khác nhau.

### Bước 7: Chuyển tín hiệu số đã sửa thành tín hiệu RF để phát lại

Sau khi xử lý xong trong miền số, DRFM phải đưa tín hiệu trở lại miền tương tự rồi RF. Tài liệu Rohde & Schwarz mô tả chuỗi RF generation như sau: dữ liệu số đi qua DSP, vào DAC để thành sóng analog, sau đó qua upconverter để lên tần số RF, rồi qua các bước signal conditioning và high-power RF amplifier trước khi phát ra anten. Mục tiêu là làm tín hiệu giả không chỉ đúng về nội dung, mà còn đủ công suất để radar đối phương thực sự thu được.

### Bước 8: Radar đối phương nhận tín hiệu giả như echo thật

Nếu tất cả các bước trên được thực hiện đủ tốt, radar đối phương sẽ coi tín hiệu phát lại là một tín hiệu phản xạ thật từ mục tiêu. Đây là lý do DRFM rất nguy hiểm trong deception jamming: thay vì chỉ che lấp radar bằng nhiễu trắng, nó đưa vào bộ thu radar một tín hiệu có cấu trúc rất giống tín hiệu phản xạ thật. Nói dễ hiểu: radar bị lừa không phải vì DRFM “ồn” hơn, mà vì DRFM nói chuyện với radar bằng chính ngôn ngữ của radar.

## Thách thức công nghệ của DRFM

### Thách thức về băng thông và tốc độ phần cứng

Một trong những thách thức lớn nhất là băng thông rất rộng của tín hiệu radar hiện đại. DRFM phải có bộ thu rộng băng, ADC/DAC tốc độ rất cao và đường dữ liệu nội bộ đủ mạnh để xử lý lượng mẫu lớn trong thời gian cực ngắn. Davidson và Bray cho biết các ADC/DAC hiện đại đã đạt nhiều giga-samples mỗi giây với độ phân giải từ 10 bit trở lên, nhưng nút thắt mới lại nằm ở throughput của luồng dữ liệu số, đặc biệt khi hệ thống có nhiều kênh. Điều này có nghĩa là không chỉ cần phần tử số hóa nhanh, mà còn cần kiến trúc bộ nhớ, bus dữ liệu và FPGA đủ mạnh để “nuốt” và xử lý được dữ liệu theo thời gian thực.

### Thách thức về độ trung thực khi tái tạo tín hiệu

DRFM chỉ hiệu quả khi tín hiệu phát lại giống tín hiệu gốc đến mức radar tin đó là echo thật. Vấn đề là tín hiệu bị sai lệch ngay từ khâu thu, hạ tần, số hóa, lưu trữ, xử lý rồi phát lại. Các yếu tố ảnh hưởng độ chính xác tái tạo waveform gồm nhiễu nhiệt, nhiễu lượng tử hóa, kiểu kiến trúc DRFM (envelope hay I/Q), và dạng điều chế của waveform; ngoài ra front-end RF còn có thể tạo ra các hiệu ứng phi tuyến, nhất là khi phát lại ở công suất cao. Nói cách khác, thách thức không chỉ là “phát lại được”, mà là phải phát lại với độ trung thực pha, biên độ và phổ tín hiệu đủ cao.

### Thách thức về tính coherent

Một DRFM mạnh phải là coherent jammer, tức là giữ được quan hệ pha của tín hiệu để radar không nhận ra sai khác bất thường. Davidson và Bray mô tả DRFM hiện đại là các hệ có fully coherent receivers and transmitters. Còn Rohde & Schwarz nhấn mạnh rằng khi radar ngày càng tinh vi, việc đo hiệu năng DRFM đặc biệt phải chú ý tới timing, coherence và spectral integrity. Điều đó phản ánh đúng bản chất kỹ thuật: nếu coherence kém, radar coherent hoặc pulse-compression radar có thể thấy tín hiệu giả “không tự nhiên” và hiệu quả gây nhiễu sẽ giảm mạnh.

### Thách thức về độ trễ xử lý

DRFM là hệ thống làm việc theo thời gian thực, nên độ trễ từ lúc thu đến lúc phát lại là thông số sống còn. Davidson và Bray coi time delay là một trong các đại lượng cần định lượng khi đánh giá thiết kế DRFM. Nếu độ trễ nội tại của hệ thống quá lớn, tín hiệu giả có thể rơi sai vị trí thời gian so với cửa sổ xử lý của radar; khi đó radar không những không bị lừa mà còn có thể phân loại tín hiệu là bất thường. Bằng sáng chế US7081846B1 cũng cho thấy vai trò quan trọng của pulse tracker và timing signal trong việc quyết định thời điểm đọc dữ liệu từ bộ nhớ để phát lại đúng lúc.

### Thách thức về bộ nhớ và luồng đọc/ghi

Tên gọi DRFM đã nói rõ vai trò của memory, nhưng trên thực tế bộ nhớ không chỉ cần “lưu được” mà còn phải ghi và đọc cực nhanh, đôi khi còn phải hỗ trợ ghi/phát lại đồng thời. Bài báo MDPI mô tả DRFM như một “digital equivalent of a tape recorder for radar signals”, nhưng khác với máy ghi băng thông thường ở chỗ bộ nhớ phải hoạt động trong môi trường thời gian thực, rộng băng và có điều khiển phức tạp. Khi số lượng mục tiêu giả tăng lên, hoặc khi hệ thống phải làm việc đa kênh, yêu cầu về băng thông bộ nhớ và logic quản lý dữ liệu còn cao hơn nhiều.

### Thách thức về kiến trúc xử lý số

DRFM hiện đại ngày càng dựa vào FPGA và kiến trúc software-defined EW, vì chúng cho phép kiểm soát chi tiết toàn bộ chuỗi xử lý số. Tuy vậy, đây cũng là thách thức lớn: engineer phải thiết kế các khối DSP, logic điều khiển, pipeline xử lý và đồng bộ sao cho vừa đạt thời gian thực, vừa giữ được độ chính xác tín hiệu. Davidson và Bray cho biết trước đây nghiên cứu DRFM bị hạn chế bởi phần cứng; gần đây FPGA và các công cụ như MATLAB/Simulink/Xilinx System Generator mới giúp việc hiện thực hóa đa dạng waveform và kiến trúc DRFM khả thi hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa bài toán đã dễ: chính tác giả cũng chỉ ra rằng throughput dữ liệu và việc đối phó với waveform hiện đại vẫn là thách thức trung tâm.

### Thách thức khi đối phó radar có waveform phức tạp

DRFM hiệu quả nhất khi có thể phát lại một bản sao “rất giống” tín hiệu radar gốc. Nhưng radar hiện đại không còn chỉ dùng waveform đơn giản; chúng có thể dùng LFM chirp, pulse compression, agility tần số, và các dạng waveform phức tạp hơn. Davidson và Bray nêu rõ rằng hiệu năng DRFM phụ thuộc cả vào modulation of the waveform itself. Điều này nghĩa là khi waveform càng phức tạp, DRFM càng khó tái tạo chính xác, và mọi sai số trong biên độ, pha hay thời gian đều dễ lộ ra hơn trong quá trình matched filtering và xử lý radar.

### Thách thức trước các biện pháp ECCM/EP hiện đại

Một vấn đề đặc biệt quan trọng là radar hiện đại ngày càng có nhiều biện pháp Electronic Protection (EP) / ECCM. Davidson và Bray nói rõ mục tiêu nghiên cứu của họ là hiểu mối quan hệ giữa waveform deception do DRFM tạo ra và bộ thu radar, đồng thời đề xuất kiến trúc jammer hiệu quả hơn để counter modern forms of electronic protection. Họ cũng chỉ ra rằng các hệ EP hiện đại có thể yêu cầu DRFM phải tạo ra tín hiệu emulating a multiple scatterer target, chứ không chỉ là một echo giả đơn giản. Điều này làm tăng mạnh độ khó của jammer, vì thay vì một bản sao đơn lẻ, nó phải mô phỏng cấu trúc mục tiêu phức tạp hơn để vượt qua logic kiểm tra của radar.

### Thách thức về mô phỏng nhiều tán xạ và nhiều mục tiêu giả

Một DRFM đơn giản có thể tạo một echo giả với trễ và biên độ thay đổi. Nhưng để lừa được radar tốt hơn, nhất là radar hiện đại, cần mô phỏng multiple scatterer target hoặc nhiều mục tiêu giả có quan hệ biên độ/pha hợp lý. Davidson và Bray nhấn mạnh đây là một hướng rất quan trọng, đến mức họ phải đề xuất và hiện thực một novel DRFM architecture trên FPGA để tạo được tín hiệu giống mục tiêu nhiều tán xạ. Điều này cho thấy thách thức không còn chỉ ở mức phần cứng thu–phát, mà còn ở mức mô hình hóa vật lý và hình học của mục tiêu giả sao cho radar chấp nhận nó như thật.

### Thách thức về đo kiểm và đánh giá hiệu năng

Ngay cả khi đã xây dựng được DRFM, việc đo hiệu năng của nó cũng là một bài toán khó. Rohde & Schwarz cho biết với radar ngày càng tinh vi, việc đánh giá DRFM đòi hỏi độ chính xác rất cao, đặc biệt ở ba mặt: timing, coherence và spectral integrity. Nói cách khác, không thể chỉ nhìn xem jammer “có phát được” hay không; cần đo xem tín hiệu đầu ra khác đầu vào đến mức nào, độ trễ biến thiên ra sao, coherence có còn giữ được không, và phổ tín hiệu có bị méo hay rò ngoài băng không. Đây là thách thức lớn trong cả nghiên cứu lẫn thử nghiệm thực tế.

### Thách thức khi phát công suất cao

Khi DRFM phát lại tín hiệu ở công suất lớn để radar chắc chắn thu được, khối RF front-end và power amplifier có thể xuất hiện phi tuyến và méo. Davidson và Bray lưu ý rằng tuy nghiên cứu của họ chủ yếu tập trung vào phần số, nhưng front-end RF thực tế có thể tạo ra non-linear effects, đặc biệt trong quá trình retransmission at high power. Điều này có nghĩa là một tín hiệu số được xử lý rất đẹp trong FPGA vẫn có thể trở nên “bẩn” khi đi qua phần cứng phát công suất cao, làm giảm độ chân thực của deception.

### Thách thức khi tích hợp trên nền tảng nhỏ gọn

Trong ứng dụng thực tế, nhất là trên UAV hoặc nền tảng nhỏ, DRFM không thể cứ tăng phần cứng vô hạn. Bài báo MDPI mô tả chính hệ thống của họ được thiết kế cho small airborne drone applications và phải dùng FPGA tương đối rẻ để kết hợp radar coherent với jammer DRFM trên cùng một nền tảng. Điều đó cho thấy một thách thức rất thực tế: phải cân bằng giữa kích thước, điện năng, trọng lượng, chi phí và hiệu năng DRFM. Hệ thống càng nhỏ gọn thì giới hạn phần cứng càng rõ, nhưng radar cần đối phó lại không ngừng phức tạp hơn.

## Các thuật toán gây nhiễu tạo giả tín hiệu radar

### Cơ sở toán học

#### FMCW đo cự ly từ beat frequency

Với FMCW, beat frequency do mục tiêu tạo ra là:

fb=2BRcTsweep=S2Rc

trong đó:

- B: băng thông quét

- Tsweep: thời gian chirp

- S=B/Tsweep: slope chirp

- R: cự ly mục tiêu

- c: tốc độ ánh sáng.

Suy ra:

R=fbcTsweep2B

Nghĩa là: nếu jammer làm thay đổi fb, radar sẽ tính sai cự ly.

#### Doppler và vận tốc

Tần số Doppler là:

fD=2vf0c
suy ra:

v=fDc2f0
trong đó f0 là tần số mang, vlà vận tốc tương đối. Nghĩa là: nếu jammer tạo Doppler giả, radar sẽ tính sai vận tốc

#### Với FMCW tam giác

Công thức tín hiệu phát ở up-chirp và down-chirp:

f1(t)=fc-ΔF2+ΔFtmt

f2(t)=fc+ΔF2-ΔFtmt

Tín hiệu nhận tương ứng với mỗi chirp sẽ là:

fr1(t)=fc-ΔF2+ΔFtm(t-td)+2Vλc

fr2(t)=fc+ΔF2-ΔFtm(t-td)+2Vλc
Trong đó:

- td: trễ hai chiều,

- V: vận tốc tương đối,

- 2Vλc: Doppler shift.

Beat frequency sẽ là:

f1b'=2RΔF'cto-2Vλ

f2b'=2RΔF'cto+2Vλ
Trong đó:

td=2Rc,ΔF'to=ΔFtm,to=tm-tdmax⁡

### Repeater jamming/ DRFM repeater

Đây là thuật toán nền tảng của toàn bộ nhóm gây nhiễu tạo giả. Repeater jammer dùng DRFM để thu đặc tính tín hiệu radar rồi phát lại tín hiệu đó về radar. Vì tín hiệu jamming có cùng đặc tính waveform và coherent với radar receiver, nó đi xuyên qua DSP tốt hơn nhiều so với nhiễu không coherent và tạo ra một strong beat frequency bị GO-CFAR nhận là false target.

Nếu tín hiệu echo thật của mục tiêu là:

sr(t)=Ar st(t-τ) ej2πfDt

thì repeater jammer tạo tín hiệu giả có thể viết:

sj(t)=Aj st(t-τ-τj) ej2π(fD+fDj)t

trong đó:

- Ar: biên độ echo thật

- Aj: biên độ tín hiệu jammer

- τ: delay thật của mục tiêu

- τj: delay phụ jammer thêm vào

- fD: Doppler thật

- fDj: Doppler giả jammer thêm vào

Ý nghĩa vật lý

- thêm τj→ dịch range

- thêm fDj→ dịch velocity

- tăng Aj→ false target nổi  hơn target thật

### Thuật toán giả cự ly (False Range Target)

Vì target range tỉ lệ với time delay của echo, nên nếu jammer thêm delay vào tín hiệu lừa thì false target sẽ xuất hiện ở xa hơn. Công thức độ trễ phụ cần để false target dịch lên một range bin:

td,j=ΔR'c

trong đó:

- ΔR': kích thước range bin

- c: tốc độ ánh sáng

Với chirp slope S=ΔF'to, phần beat do delay là:

fb,R=Sτ

nên khi jammer thêm delay τj, beat frequency mới xấp xỉ:

fb,Rfalse=S(τ+τj)

### Thuật toán giả vận tốc (Velocity Deception)

Khi center frequency của tín hiệu deception bị dịch, chênh lệch giữa fb1và fb2thay đổi, nên range rate mà radar tính ra cũng thay đổi.

Nếu jammer muốn radar tin có vận tốc giả Vj, thì Doppler giả tương ứng là:

fDj=2Vjλ

Từ đó, beat frequencies mà radar đo được sẽ thành:

f1b,false'=2RΔF'cto-2(V+Vj)λ
f2b,false'=2RΔF'cto+2(V+Vj)λ

Ý nghĩa

- tổng gần như không đổi nhiều nếu chỉ giả Doppler

- hiệu thay đổi mạnh

- radar tính ra vận tốc giả V+Vj

### RGPO - Range Gate Pull-Off

Đây là một thuật toán tracking deception rất điển hình. Các bước thực hiện thuật toán này như sau:

- trước hết false target được đặt rất gần hoặc chồng lên target thật để radar bị “seduce”

- sau khi radar khóa vào false target, jammer tăng dần delay

- false target đi xa dần khỏi real target

- radar tracking gate bị kéo theo

- sau đó jammer tắt, làm radar mất bám và phải reacquire mục tiêu.

Mô hình công thức

Ta mô hình hóa delay giả theo từng bước:

τj(n)=τ0+nΔτ

trong đó:

- τ0: delay ban đầu, đặt sát target thật

- Δτ: bước tăng delay mỗi chu kỳ

- n: số bước kéo cổng

Nếu chọn:

Δτ=ΔR'c

thì mỗi bước jammer kéo false target đi thêm một range bin.

Beat frequency của false target trong RGPO

fb,false(n)=S(τreal+τj(n))-2Vλ

với S=ΔF'to.

Ý nghĩa: Khi τj(n)tăng dần, đỉnh false target trượt dần trên trục range, kéo range gate của radar đi theo.

### VGPO - Velocity Gate Pull-Off

VGPO (Velocity Gate Pull-Off) là “phiên bản theo vận tốc” của RGPO: thay vì kéo range gate bằng cách tăng delay, ta kéo velocity gate bằng cách điều khiển Doppler/frequency shift của tín hiệu giả để radar bám nhầm vào một vận tốc ảo, rồi “kéo” dần vận tốc đó ra xa vận tốc thật.

Ý tưởng cốt lõi của VGPO

- Radar đo vận tốc qua Doppler frequency.

- Jammer tạo một bản sao coherent của tín hiệu thu và chèn Doppler giả (dịch tần số).

- Ban đầu Doppler giả ≈ Doppler thật → radar “bắt dính”.

- Sau đó tăng dần Doppler giả → radar “tưởng” mục tiêu đổi vận tốc.

- Cuối cùng tắt tín hiệu giả → radar mất bám.

Mô hình tín hiệu trong FMCW

Tín hiệu thật

- Echo từ target thật

- Có Doppler tự nhiên

Tín hiệu giả (VGPO)

Tạo bằng cách:

sfalse(t)=sreal(t)⋅ej2πfvgpo(t)t

fvgpo(t) tăng dần theo frame

Tín hiệu nhận tổng

srx(t)=sreal(t)+α⋅sfalse(t)
α>1 để jammer chiếm ưu thế

Sau xử lý radar

- Range FFT → không đổi nhiều

- Doppler FFT → peak dịch chuyển

### Tạo nhiều mục tiêu giả bằng nhiều bản sao tín hiệu (Multiple False Targets)

#### Nguyên lý cơ bản

Trong hệ thống DRFM, tín hiệu radar thu được s(t) được:

- Số hóa (ADC)

- Lưu vào bộ nhớ

- Phát lại sau khi xử lý

Để tạo nhiều mục tiêu giả, DRFM không chỉ phát lại một bản sao, mà tạo ra nhiều bản sao của cùng tín hiệu với các độ trễ khác nhau.

#### Mô hình toán học

Tín hiệu gây nhiễu tổng hợp:

sjam(t)=i=1NAi⋅s(t-τi)

Trong đó:

- N: số mục tiêu giả

- Ai: biên độ (→ mô phỏng RCS)

- τi: độ trễ tương ứng với khoảng cách giả

#### Ý nghĩa vật lý

Radar xác định khoảng cách theo:

Ri=c⋅τi2

⇒ Mỗi τisẽ tạo ra một mục tiêu tại khoảng cách Ri

Vì vậy:

- 1 delay → 1 mục tiêu giả

- N delay → N mục tiêu giả